Lecture 16
Quantization for AI/NPU Compiler

INT8/INT4 requantization, accumulator width, and MLIR quant lowering

| 강의 위치 | 핵심 개념 | 실습 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 16/20 - Quantization | scale, zero-point, qcast/dcast, rescale, INT8/INT4 | NPU quantization policy + verifier/test |

# Learning Outcomes

Uniform quantization 수식을 MLIR type/operation contract로 해석한다.

!quant.uniform, quant.qcast, quant.dcast, quant.scast를 읽고 NPU lowering boundary를 설계한다.

INT8 MatMul accumulator, bias scale, requant multiplier/shift를 계산한다.

INT4 weight packing, group scale, memory alignment policy를 정의한다.

overflow, rounding, saturation, qparams mismatch를 잡는 verifier와 regression test를 설계한다.

# 전체 흐름

# 1. 왜 Quantization이 NPU Compiler의 핵심인가?

Physical AI용 edge/embedded NPU는 TOPS/W, SRAM footprint, DRAM bandwidth, thermal envelope가 모두 제한됩니다. Quantization은 FP32/BF16 연산을 INT8/INT4 같은 낮은 bit-width 정수 연산으로 바꿔 MAC density와 memory bandwidth 효율을 높이는 대표적인 방법입니다. 그러나 compiler가 scale/zero-point, accumulator width, rounding, saturation, bias scale, per-channel metadata를 정확히 관리하지 못하면 정확도 손실이나 overflow가 발생합니다.

NPU compiler에서 quantization은 단순 dtype 변환이 아닙니다. 모델 import 단계의 floating semantics, calibration/QAT 결과, tensor layout, weight packing, DMA format, kernel ABI, runtime descriptor까지 연결되는 cross-layer contract입니다.

# 2. Uniform Quantization 수식

MLIR Quantization 문서는 real value, fixed-point/scaled value, affine value의 관계를 다음처럼 설명합니다.

real_value = scaled_value * scale = (affine_value - zero_point) * scale

일반적인 affine quantization에서는 floating value x를 정수 q로 변환할 때 다음 형태를 사용합니다.

q = clamp(round(x / scale) + zero_point)
  x_hat = (q - zero_point) * scale

여기서 scale은 인접 quantized code 간 real-space 간격이고, zero_point는 real zero를 정확히 표현하기 위한 integer code입니다. Convolution/MatMul에서 zero padding이나 bias-free zero가 중요하기 때문에 zero가 정확히 표현되지 않으면 output bias가 생길 수 있습니다.

# 3. MLIR Quant Dialect 읽기

MLIR의 quant dialect는 expressed value와 stored value 사이의 mapping을 type으로 encode합니다. 예를 들어 !quant.uniform<i8:f32, 0.03125:-3>는 f32 expressed value를 i8 stored value로 저장하며 scale=0.03125, zero_point=-3을 사용한다는 의미입니다.

중요 operation은 세 가지입니다.

quant.qcast : expressed floating value -> quantized type
  quant.dcast : quantized type -> expressed floating value
  quant.scast : quantized type <-> integer storage type reinterpretation

NPU compiler에서는 qcast/dcast pair를 Q/DQ boundary로 보고, legalizable subgraph를 찾아 integer kernel로 치환합니다. qcast/dcast를 너무 일찍 모두 integer arithmetic으로 낮추면 fusion, layout propagation, fallback boundary 추적이 어려워질 수 있습니다.

# 4. Per-tensor, Per-channel, Blockwise Quantization

Per-tensor quantization은 전체 tensor에 하나의 scale/zero-point를 적용합니다. Activation에는 보통 per-tensor가 간단하고 runtime overhead가 낮습니다.

Per-channel quantization은 channel axis별로 scale/zero-point를 따로 둡니다. Weight quantization에서는 output channel마다 dynamic range가 다르기 때문에 per-output-channel scale이 정확도 측면에서 유리합니다. Compiler는 channel axis가 layout transform 이후에도 일관되게 유지되는지 검증해야 합니다.

Blockwise 또는 sub-channel quantization은 tensor block/group 단위로 scale을 둡니다. INT4 weight-only quantization에서 group_size=32/64/128 같은 정책과 자주 연결됩니다. 이 경우 runtime descriptor와 packed weight layout이 qparams layout과 정확히 맞아야 합니다.

# 5. INT8 MatMul Quantization 수식

INT8 MatMul에서 activation qa, weight qw, output qy를 가정하면 accumulator는 보통 i32입니다.

acc_i32[m,n] = Σ_k (qa[m,k] - za) * (qw[k,n] - zw[n])

real output은 다음과 같습니다.

y_real = scale_a * scale_w[n] * acc_i32 + bias_real[n]

output quantized value는 다음과 같이 requantize합니다.

qy = clamp_i8(round((scale_a * scale_w[n] / scale_y) * acc_i32 + bias_scaled[n]) + zy)

여기서 per-channel weight scale을 쓰면 n 또는 output-channel별로 multiplier/shift가 달라집니다. Compiler는 bias scale이 scale_a * scale_w[n]와 일치하는지, bias dtype이 i32인지, output requant scale이 target kernel에서 지원되는지 검증해야 합니다.

# 6. Requantization: multiplier + shift

NPU 하드웨어는 floating multiply를 매 output element마다 실행하지 않습니다. scale ratio r = scale_a * scale_w / scale_y를 정수 multiplier M과 shift S로 근사합니다.

r ≈ M / 2^S
  qy = saturate(rounding_shift(acc_i32 * M, S) + zy)

TOSA의 tosa.rescale은 integer multiply, add, shift 기반 rescale을 표현하며 multiplier/shift, input/output zero point, per_channel 여부, rounding mode 같은 속성을 명시합니다. NPU dialect로 낮출 때도 rounding mode와 saturation range가 target ABI에 반드시 남아야 합니다.

# 7. Accumulator Width 분석

정수 MAC의 output 정확도와 안전성은 accumulator width가 좌우합니다. worst-case bound는 다음처럼 계산할 수 있습니다.

max_abs_acc ≈ K * max_abs_a * max_abs_w + bias_margin
  required_bits ≈ 1 + ceil(log2(max_abs_acc + 1))

대칭 INT8에서는 max_abs_a=max_abs_w=127이므로 product bound는 16129입니다. i32 signed accumulator의 양수 최대값 2,147,483,647을 기준으로 K는 약 133k까지 worst-case 안전합니다. affine uint8 계열에서 zero-point 보정 범위를 255로 잡으면 product bound 65025가 되어 K safe bound는 약 33k입니다. 실제 network는 더 작을 수 있지만 verifier와 hardware contract는 worst-case 또는 profiled guarantee 중 무엇을 쓰는지 명확히 해야 합니다.

# 8. INT4 Weight Quantization

INT4는 activation까지 INT4로 내리는 full INT4와 weight만 INT4로 저장하고 activation은 INT8/BF16으로 유지하는 weight-only 방식으로 나눌 수 있습니다. Edge NPU에서는 weight bandwidth를 줄이기 위해 weight-only INT4가 특히 중요합니다.

Compiler 관점의 핵심은 packing입니다. 두 개의 4-bit weight를 한 byte에 넣을 때 low/high nibble 순서, signed s4 vs unsigned u4 해석, group_size, scale layout, K alignment, DMA burst alignment가 모두 target contract가 됩니다.

예: rhs_packing="two_per_byte_low_first", rhs_type="s4", group_size=64, scale_layout="per_out_channel_per_group".

# 9. NPU Quantization Pipeline

권장 lowering 흐름은 다음과 같습니다.

FP32/BF16 input IR
    -> calibration/QAT statistics import
    -> qparams assignment
    -> qcast/dcast insertion or recognition
    -> QDQ propagation and cleanup
    -> integerizable subgraph detection
    -> INT8/INT4 kernel legalization
    -> requant multiplier/shift materialization
    -> weight packing and qparams layout
    -> npu_kernel.qmatmul/qconv lowering
    -> runtime descriptor emission

Pipeline에서 중요한 원칙은 QDQ boundary를 유지해 fallback을 추적하고, integer kernel로 바꾸기 전에는 numeric contract를 명확히 검증하는 것입니다.

# 10. Verification Checklist

NPU compiler의 quantization verifier는 다음 항목을 확인해야 합니다.

- scale > 0, zero_point가 storage range 안에 있음
  - per-channel scale 수와 channel dimension이 일치함
  - layout transform 이후 channel axis가 정확히 remapped됨
  - accumulator width가 K와 operand range에 대해 안전함
  - bias dtype과 bias scale이 input*weight scale과 일치함
  - requant multiplier/shift가 target 범위 안에 있음
  - rounding mode와 saturation semantics가 target kernel과 일치함
  - INT4 packing order와 group scale layout이 runtime descriptor와 일치함
  - negative tests로 unsupported qparams, overflow, misaligned group size를 잡음

# 11. 실습 산출물

이번 강의의 산출물은 다음과 같습니다.

1. INT8 MatMul quantization 수식 annotation
  2. !quant.uniform type, qcast/dcast/scast 예제 작성
  3. tosa.rescale 기반 requant pseudo IR 작성
  4. accumulator width와 K bound 계산
  5. INT4 weight packing contract 정의
  6. NPU quantization policy YAML 작성
  7. FileCheck positive/negative test skeleton 작성

# NPU Quantization Policy Template

target: edge_npu_v1
activation:
  type: i8
  granularity: per_tensor
  symmetric: false
weight:
  type: s4
  packing: two_per_byte_low_first
  granularity: per_channel_per_group
  group_size: 64
accumulator:
  type: i32
  overflow_policy: verifier_reject_or_split_k
requant:
  multiplier_bits: 32
  shift_max: 62
  rounding: nearest_even
  saturation: signed_i8

# 공식 참고자료

MLIR Quant Dialect: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/QuantDialect/

MLIR Quantization Design: https://mlir.llvm.org/docs/Quantization/

MLIR TOSA Dialect: https://mlir.llvm.org/docs/Dialects/TOSA/

MLIR Passes: https://mlir.llvm.org/docs/Passes/