Lecture 16 Worksheet
Quantization for NPU Compiler

# 실습 A - qparams 계산

입력 activation의 calibration range가 min=-1.6, max=1.4이고 signed i8 symmetric/asymmetric 정책 중 하나를 선택할 수 있다고 가정합니다. scale, zero_point, clamp range를 계산하고 선택 이유를 설명하세요.

| 정책 | scale | zero_point | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |

# 실습 B - MLIR Quant Type Annotation

아래 pseudo IR에서 expressed type, stored type, scale, zero_point, per-channel axis를 표시하세요.

%qa = quant.qcast %a : tensor<1x128xf32>
      to tensor<1x128x!quant.uniform<i8:f32, 0.03125:-3>>
%qw = quant.qcast %w : tensor<128x64xf32>
      to tensor<128x64x!quant.uniform<i8:f32:1,
           {0.015, 0.017, 0.022, ...}>>

# 실습 C - Accumulator Width 계산

INT8 MatMul에서 K=4096, activation/weight는 symmetric int8 [-127,127]입니다. worst-case accumulator bound와 필요한 bit width를 계산하세요. bias margin은 2^24로 가정합니다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| max_abs_a |  |
| max_abs_w |  |
| K * product |  |
| bias_margin |  |
| required_bits |  |

# 실습 D - Requant Multiplier/Shift

sa=0.03125, sw=0.015625, sy=0.0078125라면 r=sa*sw/sy를 계산하고, r ≈ M/2^S 형태로 근사하세요. M은 31-bit signed positive 범위에 들어가야 합니다.

# 실습 E - INT4 Packing Contract

s4 weight-only MatMul을 target NPU에 내린다고 가정하고 아래 표를 완성하세요.

| 항목 | 정책 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| signedness |  |  |
| nibble order |  |  |
| group_size |  |  |
| K alignment |  |  |
| scale layout |  |  |
| DMA padding |  |  |
| fallback |  |  |

# 실습 F - Negative Test 설계

per-channel scale 수와 output channel 수가 맞지 않는 case

K가 int4 group_size로 나누어지지 않는 case

requant shift가 target 최대값을 넘는 case

bias scale이 sa*sw와 다르게 들어온 case

i32 accumulator overflow 가능성이 있는 case

# 제출물 체크리스트

quantization policy YAML

accumulator width 계산표

MLIR pseudo lowering

FileCheck positive/negative test

INT4 runtime descriptor draft